- Определить тип кабеля (расшифровка и фото кабеля).

U/UTP- неэкранированная витая пара без экрана

U/FTP- экранированная витая пара с индивидуальным экраном из фольги

F/UTP- неэкранированная витая пара с общим экраном из фольги

S/UTP- неэкранированная витая пара с оплёткой из проволоки

SF/UTP- неэкранированная витая пара, общий экран из фольги + оплётка из проволоки

F/FTP- экранированная витая пара с общим экраном из фольги

S/FTP- экранированная витая пара с оплёткой из проволоки

SF/FTP- экранированная витая пара с общим экраном из фольги и оплёткой из проволоки

- Заполнить таблицу

| Категория | Число пар | Полоса частот | Скорость передачи данных | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT 1 | Одна | 0,1 МГц | 1 Мбит/с | Передача голоса или данных |
| CAT 2 | Две | 1 МГц | До 4 Мбит/с | Передача данных, телефонные сети |
| CAT 3 | Четыре | 16 МГц | До 10 Мбит/с | Построение телефонных и локальных сетей |
| CAT 4 | Четыре | 20 МГц | До 16 Мбит/с | Использовался в сетях Token ring |
| CAT 5 | Четыре | 100 Мгц | До 100 Мбит/с | Использовался при построении локальных сетей |
| CAT 6 | Четыре | 250 Мгц | До 1000 Мбит/с | Применяется в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet |
| CAT 7 | Четыре | 600-700 Мгц | До 10 Гбит/с | 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) |
| CAT 8 | Четыре | 1600-2000 Мгц | До 40 Гбит/с | 100 Gigabit Ethernet(40GBASET) |

- Заполнить таблицу

| показатели | Коаксиальный кабель | Витая пара | оптоволокно |
| --- | --- | --- | --- |
| цена | От 10 до 50 руб | От 20 руб | От 3 до 300 руб |
| Наращивание | Проблематичное | Простое | Относительно простое |
| Дальность, м | 185-500 м | 30-100 м | 2 км |
| Скорость Мб/с | 10 Мбит/с | От 100 до 1000 Мбит/с | От 10 Мбит/с до 2 Гбит/с |
| Защита от прослушивания | Хорошая | Незначительная | Высокая |
| Восприимчивость к помехам | Присутствует | Присутствует | Отсутствует |
| Проблемы с заземлением | Возможны | Отсутствуют | Отсутствуют |

4 Заполнить таблицу

| Тип связи | Пропускная способность | Расстояние передачи данных | Сферы применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Спутниковая связь | 70 Гбайт /с | До десятков тысяч км | Телекоммуникации |
| Wi-Fi | До 110 Мбит/с | До 100 м | Телекоммуникации |
| WiMax | До 70 Мбит/с | 6-10 км | Телекоммуникации |